Проект №: ГП-15/2014-058-2014

Заказчик: администрация Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛА НОВОМОШКОВСКОЕ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Генеральный  директор                                                                         В.М. Савко

Ведущий градостроитель

проекта                                                                                                   О.В. Дедерер

Новосибирск

2014 г.

01. Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

02. Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Архитектор | Неклюдов А.А. |  |
| 5 | Инженерная инфраструктура | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хабарова Ю.В. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Боровикова Т.В. |  |

Состав карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Ситуационная схема, М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта современного использования территорий, М 1:2000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценка территории, М 1:2000 | ГП-3 | 3 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:2000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта функционального зонирования, М 1:2000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта развития улично-дорожной сети и сооружений транспортной инфраструктуры, М 1:2000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта инженерной подготовки и вертикальной планировки, дренажно-ливневой сети, М 1:2000 | ГП-7 | 7 |
| 8 | Сводная схема инженерных коммуникаций, М 1:2000 | ГП-8 | 8 |

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01. Состав проекта

02. Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

1. Планируемое функциональное зонирование с. Новомошковское	9

1.1 Предложения по установлению границы населённого пункта	9

1.2 Планировочная структура и функциональное зонирование	9

1.3 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	12

2. Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития территории села Новомошковское	14

2.1. Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Новомошковское	14

3.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения	15

4. Демографический прогноз	16

5. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории с. Криводановка	18

5.1   Жилищное строительство	18

5.2  Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	18

5.3  Развитие улично-дорожной сети	19

5.4  Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	21

5.4.1 Водоснабжение	21

5.4.2 Водоотведение	22

5.4.3 Теплоснабжение	22

5.4.4 Газоснабжение	22

5.4.5  Электроснабжение	23

5.4.6  Связь	23

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	23

7. Технико-экономические показатели проекта	26

8. Карты растры утверждаемой части проекта генерального плана      (формат А3)	29

Введение

Территориальное планирование является одним из основных инструментов, обеспечивающих устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на долгосрочную перспективу.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития населённого пункта и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Основная цель разработки проекта состоит в обеспечении устойчивого развития территории в долгосрочной перспективе.

Основными задачами территориального планирования являются:

- определение назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для устойчивого развития территории;

- реализация  комплексной программы социально-экономического развития  Новомошковского сельсовета  на 2011- 2025 годы  посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание электронной версии проекта на основе программного обеспечения MapInfo.

Проект генерального плана с. Новомошковского Новосибирской области разработан на основе муниципального контракта от 26 февраля 2014 г. и технического задания на разработку градостроительной документации.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области  на 2011-2025 годы;

- План социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов. Утвержден Решением тридцать третьей сессии Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области второго созыва от 19.12.2013 г. № 204;

- Инвестиционный паспорт Мошковского района Новосибирской области-2013. Утвержден Постановлением администрации Мошковского района Новосибирской области № 73 от 12.07.2013г.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы. Утверждена решением седьмой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.05.2011 г. № 2;

- План социально-экономического развития муниципального образования Новомошковский сельсовет на 2012-2014 годы. Утвержден решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 20.12.2011 г. № 1;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Проектные решения выполнены на срок до 2034 года, а I очередь строительства рассчитана на 2024 год.

Электронная версия проекта:

- графическая часть выполнена в виде векторных карт на базе программного обеспечения MapInfo 9.0;

-проект выполнен в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости на территории Новосибирского района на момент разработки проекта  (МСК НСО);

- текстовая часть проекта в формате docx.

1. Планируемое функциональное зонирование с. Новомошковское

1.1 Предложения по установлению границы населённого пункта

В настоящее время село Новомошковское имеет утверждённые границы в структуре муниципального образования. Площадь населённого пункта определена по материалам земельного кадастра.

Проектом предусмотрено увеличение территории села с 267,44 га до 269,70 га за счёт включения в состав населённого пункта автодороги на юго-западе. Прирост территории села составит 2,26 га.

1.2 Планировочная структура и функциональное зонирование

В генеральном плане решается общая стратегия развития с. Новомошковское на период до 2034 года. В основу планировочного решения положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории;

- определение параметров и направлений развития всех функциональных зон;

- структурная организация территорий;

- организация транспортной сети обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами;

- создание системы общественных центров;

- создание системы культурно-бытового обслуживания на уровне современных требований;

- создание системы озеленения и зоны отдыха;

- оптимальное решение инженерного обеспечения территорий;

Генеральный план разработан на основе природно-климатических и инженерно-геологических условий, современного состояния застройки и анализа предыдущего генерального плана.

С. Новомошковское получит территориальное  приращение на первую очередь и расчётный срок. Увеличение площади застройки населённого пункта связано с уточнением границ, формированием жилого района в южной части, формированием зон отдыха и рекреации.

Основным направлением развития принят вариант освоения территории внутри существующих функциональных зон и внутри границ земель населённого пункта, как на свободных территориях, так и на реконструируемых.

В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития всех функциональных зон.

Проектом установлены следующие функциональные зоны:

зона жилой застройки

- Территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки

зона административно-общественного назначения

- Территории административно-общественного назначения

- Территории объектов социального обслуживания и здравоохранения

- Территории образовательных учреждений

- Территории детских дошкольных учреждений

- Территории спортивных объектов

зона производственных и коммунально-складских предприятий

зона природных территорий и санитарно-защитного озеленения

зона озеленения общего пользования

зона отдыха и рекреации

зона инженерной инфраструктуры

Зона жилой застройки включает территории существующей и планируемой жилой застройки. Застройка представлена преимущественно индивидуальной усадебной и малоэтажной как на первую очередь, так и на расчётный срок.

Зона административно-общественного назначения получит значительное развитие в новой застройке под освоение. В осваиваемой территории предлагается разместить объекты спортивного назначения, объекты здравоохранения и социального обслуживания населения, а также объекты детского дошкольного образования. Территории спортивных объектов представлена территориями для размещения спортивного ядра и сопутствующих сооружений, а так же территориями в для размещения спортивных площадок и объектов.

Зона производственных и коммунально-складских территорий сформирована в северо-западной части села, как в границах, так и за границами на базе существующей промзоны. Небольшая производственно-коммунальная зона размещена в структуре селитебной зоны в продолжении  пер.Светлый  для размещения предприятий IV-V классов опасности.

Зона инженерной инфраструктуры включает территории инженерных объектов: существующие электрической подстанции, территории скважин, водозаборов.

Зона озеленения общего пользования, зона отдыха и рекреации объединяется территориями озеленения общего пользования: парки, скверы; рекреационные территории для отдыха населения.

Зона природных территорий и санитарно-защитного озеленения включает территории, не затронутые градостроительным освоением. От промпредприятий организованы санитарно-защитные зоны, по возможности требующие защитного озеленения.

Таблица 1.2-1

Баланс территории на расчётный срок

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в планируемых границах: | 269,70 | 100 |
| 1 | Территории индивидуальной жилой застройки | 132,90 | 49,27 |
| 2 | Территории административно-общественного назначения | 4,30 | 1,60 |
| 3 | Территории культового назначения | 0,74 | 0,27 |
| 4 | Территории детских дошкольных учреждений | 0,61 | 0,23 |
| 5 | Территории учреждений здравоохранения | 0,08 | 0,03 |
| 6 | Территории образовательных учреждений | 2,63 | 0,97 |
| 7 | Территории спортивных объектов | 0,13 | 0,05 |
| 8 | Природные территории | 62,54 | 23,20 |
| 9 | Территории производственных и коммунально-складских предприятий | 3,12 | 1,15 |
| 10 | Территории объектов инженерной инфраструктуры | 1,35 | 0,50 |
| 11 | Территории защитного озеленения | 9,01 | 3,34 |
| 12 | Территории отдыха и рекреации | 11,83 | 4,38 |
| 13 | Территории озеленения общего пользования | 1,09 | 0,40 |
| 14 | Территории улично-дорожной сети, прочие территории | 39,37 | 14,59 |

1.3 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах муниципального образования (вне населённого пункта) установлены придорожные полосы. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- для дорог Н-1910, Н-1901 – 50 м;

Санитарные разрывы до жилой застройки от внешних автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 50 м до жилой застройки.

Железнодорожный транспорт

По территории населённого пункта не проходит железная дорога.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют: ВЛ 220 кВт – 25 м, ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3 м).

К объектам, для которых устанавливаются водоохранные зоны относятся: водоёмы, скважины питьевого водоснабжения,  водонапорные башни.

Таблица 4.5-1

Перечень объектов для которых установлена зона санитарной охраны.

| № пп | Наименование | Величина зоны санитарной охраны, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скважины питьевого водоснабжения | I пояс - 50 |  |
| 4 | озёра | прибрежная защитная полоса - 50м, водоохранная зона - 50 м | Водный кодекс РФ, ст. 65 |

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Новомошковское памятники культурного и  археологического наследия не выявлены.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Основные предприятия с. Новомошковское, представляющие санитарную опасность, расположены вне селитебной территории с достаточным разрывом от жилой застройки. Классификация предприятий и учреждений с. Новомошковское по классу санитарной опасности приведены в таблице 4.5-2.

Таблица 4.5-2

Классификация предприятий и учреждений с. Новомошковское по классу санитарной опасности, находящихся в непосредственной близости.

| № по опорному плану | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 100 м. |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «Лес строй» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | V класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 50 м. |  |  |  |
| 2 | ООО Торгово-Производственная фирма «Русский лес» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | ООО «Агро плюс» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | СТО | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2. Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития территории села Новомошковское

2.1. Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Новомошковское

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы на территории села Новомошковское запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство жилищного фонда;

- проведение ремонтов и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенного пункта;

- ремонт автомобильных дорог.

2.3. Перечень  мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Новомошковское

Комплексная программа социально-экономического развития Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы. Утверждена решением седьмой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.05.2011 г. № 2. В соответствии с Программой на территории села Новомошковское запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство жилищного фонда;

- проведение ремонтов и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенного пункта;

- ремонт автомобильных дорог;

- иные мероприятия, способствующие повышению качества жизни населения.

3. Утвержденные документы территориального планирования и развитие территории села Новомошковское

3.1. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории села Новомошковское размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

3.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения

Схема территориального планирования Мошковского района, утверждена решением тридцатой сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва от 01.12.2009 г. № 3.

В соответствии со Схемой на землях Новомошковского сельсовета запланировано размещение предприятий агропромышленного холдинга «ОГО» и предприятий по производству строительных материалов из аглопоритового сырья. Площадь территории составит окого 200 га. На промышленной площадке возможно создание около 2,5-2,6 тысяч рабочих мест.

Генеральный план МО Новомошковский сельсовет Мошковского района Новосибирской области утвержден Решением восемнадцатой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2012 г. № 3.

В соответствии с Генеральным планом Новомошковского сельсовета в течение 2012-2032 гг. в административном центре запланирована реализация следующих мероприятий:

1) увеличение общей площади жилищного фонда до 53,45 тыс. кв.м;

2) строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;

3) организация внешкольных образовательных учреждений на 35 мест;

4) строительство спортивного комплекса;

5) строительство амбулатории на 36 посещений в смену;

6) увеличение мощности культурно-досугового учреждения и библиотеки.

4. Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории населенного пункта.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Запланировано изменение функционального назначения отдельных прилегающих к селу Новомошковское территорий и включение их в границы населенного пункта.

Реализация мероприятий по увеличению площади селитебной территории позволит обеспечить дополнительный прирост численности населения около 2370 человек в течение расчетного срока, в том числе около 1170 человек – в течение первой очереди строительства. Расчет численности населения произведен согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при соблюдении следующих условий:

- сохранение существующих типов жилой застройки;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 35 кв.м на 1 человека.

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составит около 1000 кв.м.

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию пространственного развития села Новомошковское расчетная численность населения составит около 2100 человек к 2024 г., около 3200 человек - к 2034 г.

С. Новомошковское расположено в границах Новосибирской агломерации. Высокая привлекательность села для миграционного притока граждан и осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчетного срока будут способствовать реализации представленного в проекте сценария демографического развития.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения с. Новомошковское в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения с. Новомошковское представлено в таблице 4-1.

Таблица 4-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

с. Новомошковское

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2024г. | 2034г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,2 | 18,6 | 17,2 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 60,7 | 56,0 | 53,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 21,1 | 25,4 | 29,1 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

5. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории с. Криводановка

5.1   Жилищное строительство

В генеральном плане села Новомошковское приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2024 г.) -  27,0  кв.м на человека;

      - расчетный срок (2034 г.) -  35,0 кв.м на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения жильем и прогнозом изменения демографических показателей расчетная общая площадь жилищного фонда составит 56,7 тыс. кв.м к 2024 г. и 112,0 тыс. кв.м к 2034 г.

Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда определена в размере 4,0 тыс.кв.м, в том числе 2,0 тыс.кв.м. – в течение 2014-2024 гг.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли ветхого и аварийного жилья составит около 97,6 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства - около 4,9 тыс. кв.м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

5.2  Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом существующего состояния объектов и масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Рекомендуется строительство дошкольных образовательных учреждений проектной мощностью 110 мест – в течение 2014-2024 гг., 50 мест – в течение 2025-2034 гг.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Запланировано строительство общеобразовательных учреждений проектной мощностью 300 мест – в течение 2014-2024 гг., 120 мест – в течение 2025-2034 гг.

Учреждения дополнительного образования детей рекомендуется размещать в школе и учреждении культуры.

Учреждения здравоохранения

Проектом генерального плана предусмотрена реорганизация фельдшерско-акушерского пункта в участковую больницу мощностью 70 посещений в смену, 50 коек.

Учреждения социального обеспечения

Запланировано строительство социальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 60 мест, в том числе на 40 мест – в течение 2014-2025 гг.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется организация помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 300 кв.м в течение первой очереди реализации проектных решений и использование населением физкультурно-спортивных сооружений МБОУ Новомошковская СОШ.

Учреждения культуры и искусства

Запланировано строительство учреждений культуры общей проектной мощностью 700 мест.

Рекомендуется размещение на территории села этнографического и краеведческого музея и храма.

Проектом генерального плана предусмотрена организация помещения для размещения филиала общедоступной библиотеки.

5.3  Развитие улично-дорожной сети

Внешний транспорт

Структура внешних транспортных не претерпит каких-либо значительных изменений на расчётный срок.

Транспорт, улично-дорожная сеть

В основу проектного решения улично-дорожной сети положены следующие принципы:

- Максимально сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, существующей застройки;

- Учёт прежних проектных разработок с обеспечением наиболее удобных связей жилых зон с центром, местами труда, внешними дорогами с учётом сложившегося положения и новых тенденций в строительстве;

- Пропуск транзитного и грузового транспорта вне или на периферии жилой застройки;

- Реконструкция существующих улиц, особенно в центре, с расширением их в линиях застройки, по мере возможностей, проезжих частей, с озеленением и тротуарами для пешеходов, уменьшением влияния шума и загазованности на застройку.

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

Главной поселковой улице является улица Центральная, соединяющая территории села с внешними межмуниципальными дорогами.

Главные улицы в жилой застройке  – улицы Вечерняя, а также проектируемые главные улицы в новых южных микрорайонах села.

Основными улицами в жилой застройке являются улицы Гагарина, ул.Коммунальная, пер.Молодежный, проектируемые улицы в новых южных микрорайонах села.

Второстепенными улицами в жилой  застройке и проездами являются  остальные улицы и дороги как в существующей застройке, так и на проектируемой территории.

Проектом предусматривается на первую очередь:

- Реконструкция объездной дороги на юго-западе села, включение ее в границы населенного пункта и классификация ее, как основной улицы в жилой застройке;

- строительство улично-дорожной сети в новом квартале жилой застройки в юго-восточной части села;

- асфальтирование и полное благоустройство всех главных и основных улиц и дорог;

- асфальтирование улиц в жилой застройке;

- реконструкция и ремонт существующих дамб.

на расчётный срок:

- строительство дамбы,  соединяющей кварталы в новой застройке на юге села в створе главной проектируемой улицы;

- строительство улично-дорожной сети в проектируемых южных микрорайонах;

- полное благоустройство всех жилых улиц села;

Таким образом, на расчётный срок улицы и дороги будут занимать 14,5% территории, плотность улично-дорожной сети составит 8,66 км/кв.км.

Из-за малой величины села и соответственно транспорта, интенсивность движения по улицам и дорогам ожидается небольшой, поэтому движение на перекрестках в основном будет саморегулируемым.

Проектом также предусмотрена организация  дополнительных маршрутов общественного транспорта (автобуса). В совокупности маршрутная сеть позволит осуществлять связь всех микрорайонов с центром, а так же с соседними населенными пунктами посредством межмуниципальных дорог. Трассировка приведена на чертеже.

Автомобилизация составит 1120 автомобилей из расчёта 350 автомобилей на 1000 жителей. Обслуживание населения на автозаправочных станциях производится мне границ населенного пункта, и  достаточно для обслуживания расчётного парка. Следует избегать размещения станций технического обслуживания автомобилей (СТО) в пределах жилой застройки, для размещения подобных объектов предлагаются места в придорожной полосе дороги межмуниципального значения.

В селитебных районах, в местах размещения учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населения следует предусматривать пешеходные пути с возможностью подъезда механических инвалидных колясок, в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

Рекомендуется предусматривать специальные стояночные места  на парковке автотранспорта, у всех основных входов в жилые дома и объекты культурно-бытового обслуживания и общественного назначения  следует устраивать пандусы (уклон 8-10% с поручнями).

5.4  Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

5.4.1 Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения проектом предлагается:

-расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

-реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

-разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

-строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

-разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту;

-заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Вывод водонапорных башен из эксплуатации и строительство насосной станции второго подъема с частотными преобразователями.

Водоснабжение новой жилой застройки предусматривается от существующего магистрального водопровода, с учётом гидравлического расчёта, заменой существующих трубопроводов на новый материал и диаметры.

Суммарное водопотребление  1462,017 куб.м/сут.

5.4.2 Водоотведение

Канализование жилых и общественных зданий будет осуществляется в герметичные выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на площадки ТБО.

5.4.3 Теплоснабжение

Для теплоснабжения проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Предусматривается реконструкция центральной котельной, в связи с намечающейся газификацией.

Перспектива развития системы теплоснабжения заключается в подключении к системе теплоснабжения социально-значимых объекта - ФАП.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники.

5.4.4 Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Суммарный расход газа 5 400 000 куб.м/год.

5.4.5  Электроснабжение

Для электроснабжения проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчётная электрическая нагрузка 434 кВт*ч/год.

5.4.6  Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Потребное количество номеров телефонов составляет 960 шт.

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории с. Новомошковское. Полный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» приведен в генеральном плане Новомошковского сельсовета.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория не попадает в зоны:

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления (в силу наличия железнодорожной ветки);

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Риск возникновения аварий на автодороге

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на автотранспорте.

Риск возникновения бытовых пожаров

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-65 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области», 1 АЦ-40, 8 человек личного состава.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории с. Новомошковского будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). Проектом генерального плана рекомендуется обслуживание пожарной частью  ПЧ-65 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области».

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

7. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 7-1

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | Первая очередь на 2024 г. | Расчётный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории в границах населённого пункта | га | 267,44 |  | 269,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Территории индивидуальной жилой застройки | -"- | 63,70 | 20,00 | 132,90 |
|  | Территории административно-общественного назначения | -"- | 0,67 | 0,62 | 4,30 |
|  | Территории культового назначения | -"- | - | - | 0,74 |
|  | Территории детских дошкольных учреждений | -"- | 0,25 | - | 0,61 |
|  | Территории учреждений здравоохранения | -"- | - | 0,08 | 0,08 |
|  | Территории образовательных учреждений | -"- | 1,03 | - | 2,63 |
|  | Территории спортивных объектов | -"- | - | - | 0,13 |
|  | Природные территории | -"- | 30,91 | - | 62,54 |
|  | Территории производственных и коммунально-складских предприятий | -"- | 2,61 | - | 3,12 |
|  | Территории объектов инженерной инфраструктуры | -"- | 0,72 | - | 1,35 |
|  | Территории защитного озеленения | -"- | - | - | 9,01 |
|  | Территории отдыха и рекреации | -"- | 0,47 | - | 11,83 |
|  | Территории озеленения общего пользования | -"- | - | - | 1,09 |
|  | Территории улично-дорожной сети, прочие территории | -"- | 164,99 | - | 39,37 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 0,928 | 2,100 | 3,200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | -0,002 | 0,0 | 0,002 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 0,011 | 0,117 | 0,108 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 18,2 | 18,6 | 17,2 |
|  | дети до 15 лет |  | 60,7 | 56,0 | 53,7 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) |  | 21,1 | 25,4 | 29,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 18,4 | 56,7 | 112,0 |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах |  | 18,4 | 56,7 | 112,0 |
|  | Убыль жилищного фонда - всего |  | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
|  | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 18,4 | 16,4 | 14,4 |
|  | В т.ч. новое жилищное строительство | -"- | 0,0 | 40,3 | 97,6 |
|  | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное |  | 0,0 | 40,3 | 97,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 0,0 | 40,3 | 97,6 |
|  | 3 - 5 этажное |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоэтажное |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 19,9 | 27,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 35 | 110 | 160 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 264 | 300 | 420 |
| 4.3 | Поликлиники | -"- | 0 | 70 | 70 |
| 4.4 | Больничные учреждения | посещ. в смену | 0 | 50 | 50 |
| 4.5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | койко-мест | 0 | 300 | 300 |
| 4.6 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 120 | 400 | 700 |
| 4.7 | Предприятия торговли, всего | мест | 116 | 636 | 966 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 80 | 130 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | тыс. шт. | 0 | 15 | 23 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | протяжённость улично-дорожной сети | км | 8,90 | - | 23,30 |
|  | плотность улично-дорожной сети | км/кв.км | 3,33 |  | 8,66 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 2,14 | 2,14 | 4,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | автобус | -"- | 2,47 | - | 5,6 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 51,5 | - | 56,41 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | Нет данных | 735 | 1120 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории: |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | куб.м/сут | - | 742,445 | 1462,017 |
| 6.2 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | - | 434 | 736 |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление газа - всего | куб.м/год | - | 2887500 | 5400000 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  |  |  |
| 6.6 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 630 | 960 |
| 6.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | нет данных | 0,63 | 0,96 |

8. Карты растры утверждаемой части проекта генерального плана      (формат А3)