Проект №: ГП-15/2014-058-2014

Заказчик: администрация Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛА НОВОМОШКОВСКОЕ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II

Генеральный  директор                                                                         В.М. Савко

Ведущий градостроитель

проекта                                                                                                   О.В. Дедерер

Новосибирск

2014 г.

01. Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

02. Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Архитектор | Неклюдов А.А. |  |
| 5 | Инженерная инфраструктура | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хабарова Ю.В. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Боровикова Т.В. |  |

Состав карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Ситуационная схема, М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта современного использования территорий, М 1:2000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценка территории, М 1:2000 | ГП-3 | 3 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:2000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта функционального зонирования, М 1:2000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта развития улично-дорожной сети и сооружений транспортной инфраструктуры, М 1:2000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта инженерной подготовки и вертикальной планировки, дренажно-ливневой сети, М 1:2000 | ГП-7 | 7 |
| 8 | Сводная схема инженерных коммуникаций, М 1:2000 | ГП-8 | 8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01. Состав проекта

02. Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8

1. Анализ использования территории, возможных направлений развития и ограничений использования	10

1.1 Природные условия и ресурсы территории	10

1.1.1 Климат	10

1.1.2 Гидрография и рельеф	15

1.3 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории	16

1.3.1 Положение территории в системе поселения	16

1.3.2 Памятники истории и культуры	17

1.3.3 Демографическая ситуация	17

1.3.4 Жилищный фонд	20

1.3.5 Система культурно-бытового обслуживания населения	21

1.3.6 Экономическая база развития территории	26

1.3.7 Баланс территории	27

1.3.8 Транспортная инфраструктура	28

1.3.9 Инженерная инфраструктура	32

1.4 Ограничения на использование территории	36

1.5 Санитарная характеристика территории	38

1.7 Выводы и рекомендации	39

2. Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития территории села Новомошковское	40

2.1. Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Новомошковское	40

3.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения	41

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	42

4.1 Демографический прогноз	42

4.4 Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории	44

4.4.1 Планировочная структура и функциональное зонирование	44

4.4.2 Развитие жилищного строительства	46

4.4.3 Баланс территории	47

4.4.4 Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания	48

4.5 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	52

4.7 Система озеленения и организация мест отдыха населения	54

4.8 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	55

4.9 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	57

4.10 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	62

4.10.1 Водоснабжение	62

4.10.2 Водоотведение	67

4.10.3 Теплоснабжение	67

4.10.4 Газоснабжение	67

4.10.5 Электроснабжение	69

4.10.6 Связь	70

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	72

6. Мероприятия по санитарной очистке территории	74

7. Технико-экономические показатели проекта	75

8.	Приложение 1	78

9.	Карты растры проекта генерального плана      (формат А3)	79

Введение

Территориальное планирование является одним из основных инструментов, обеспечивающих устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на долгосрочную перспективу.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития населённого пункта и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Основная цель разработки проекта состоит в обеспечении устойчивого развития территории в долгосрочной перспективе.

Основными задачами территориального планирования являются:

- определение назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для устойчивого развития территории;

- реализация  комплексной программы социально-экономического развития  Новомошковского сельсовета  на 2011- 2025 годы  посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание электронной версии проекта на основе программного обеспечения MapInfo.

Проект генерального плана с. Новомошковского Новосибирской области разработан на основе муниципального контракта от 26 февраля 2014 г. и технического задания на разработку градостроительной документации.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области  на 2011-2025 годы;

- План социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов. Утвержден Решением тридцать третьей сессии Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области второго созыва от 19.12.2013 г. № 204;

- Инвестиционный паспорт Мошковского района Новосибирской области-2013. Утвержден Постановлением администрации Мошковского района Новосибирской области № 73 от 12.07.2013г.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы. Утверждена решением седьмой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.05.2011 г. № 2;

- План социально-экономического развития муниципального образования Новомошковский сельсовет на 2012-2014 годы. Утвержден решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 20.12.2011 г. № 1;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Проектные решения выполнены на срок до 2034 года, а I очередь строительства рассчитана на 2024 год.

Электронная версия проекта:

- графическая часть выполнена в виде векторных карт на базе программного обеспечения MapInfo 9.0;

-проект выполнен в системе координат ведения государственного кадастра недвижимости на территории Новосибирского района на момент разработки проекта  (МСК НСО);

- текстовая часть проекта в формате docx.

1. Анализ использования территории, возможных направлений развития и ограничений использования

1.1 Природные условия и ресурсы территории

1.1.1 Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория поселения относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1-1.1.1-5

Таблица  1.1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица  1.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 1.1.1-3.

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 1.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

1.1.2 Гидрография и рельеф

На проектируемой территории располагаются природные и искусственные водоемы и пруды общей площадью 3,68 га.

Водоохранная зона прудов и водоёмов установлена в соответствии со статьёй 65  Водного кодекса Российской Федерации и составляет 50 м, величина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м. Режимы водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

1.3 Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории

1.3.1 Положение территории в системе поселения

Село Новомошковское  расположено в центральной части Новомошковского сельсовета. С востока село граничит с автомобильной дорогой межмуниципального значения Н-1910 «Мошково-Белоярка», с запада и юга территорию села окаймляет пойма ручьев и природных территорий. С севера находятся территории развития промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Село Новомошковское является административным центром Новомошковского сельсовета. Общая площадь составляет 267,44 га. На сегодняшний день в селе проживает 928 человек.

с. Новомошковское

Рисунок 1.3.1-1  Положение с. Новомошковское в структуре Новомошковского сельсовета

Межмуниципальная автодорога Н-1910 обеспечивает устойчивое сообщение с городом Новосибирском, другими районами области и субъектами Российской Федерации.

Связь с населёнными пунктами района осуществляется по дорогам межмуниципального значения (Н-1910, Н-1901).

1.3.2 Памятники истории и культуры

На территории села Новомошковское Мошковского района Новосибирской памятники археологии и культурного наследия не обнаружены. В селе имеются  памятники погибшим войнам.

1.3.3 Демографическая ситуация

Численность населения с. Новомошковское на 01.01.2014 г. составила 928 человек.

В течение 2004-2014 гг. наблюдалась скачкообразная динамика численности населения (рисунок 1.3.3-1).

Рисунок 1.3.3-1 – Динамика численности населения села Новомошковское

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в селе в течение периода с 2006 г. по 2013 г., представлены в таблице 1.3.3-1.

Таблица 1.3.3-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории с. Новомошковское

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 858 | 915 | 902 | 922 | 933 | 919 | 924 | 939 | 914,0 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 17 | 7 | 10 | 5 | 15 | 13 | 8 | 10 | 10,6 | 1,2 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 19,2 | 7,7 | 11,0 | 5,4 | 16,2 | 14,1 | 8,6 | 10,7 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 14 | 11 | 3 | 20 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12,4 | 1,4 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 15,8 | 12,1 | 3,3 | 21,6 | 18,4 | 10,9 | 12,9 | 12,9 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 3 | -4 | 7 | -15 | -2 | 3 | -4 | -2 | -2 | -0,2 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 54 | -9 | 13 | 26 | -12 | 2 | 19 | -9 | 11 | 1,1 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 57 | -13 | 20 | 11 | -14 | 5 | 15 | -11 | 9 | 1,0 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2013 г. 10,7 ‰. Среднее за период с 2006 г. по 2013 г. значение коэффициента рождаемости на территории села составило 11,6 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2013 г. 12,9 ‰. Среднее за период с 2006 г. по 2013 г. значение коэффициента смертности составило 13,5 ‰. В общей структуре причин смерти лидируют онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, несчастные случаи.

Основным источником пополнения человеческих ресурсов является миграция. В летнее время численность населения села увеличивается вследствие прибытия отдыхающих и дачников.

Общий прирост населения в течение рассматриваемого периода имел скачкообразную динамику (рисунок 1.1.3-2).

Рисунок 1.3.3-2  – Динамика общего прироста населения

Возрастная структура населения с. Новомошковское представлена в таблице 1.3.3-2. Доля населения моложе трудоспособного возраста составила на начало 2014 г. 18,2 %. Доли населения трудоспособного и старше трудоспособного возрастов составили соответственно 60,7 % и 21,1 %.

Таблица 1.3.3-2

Возрастная структура населения с. Новомошковское

| Наименование возрастной группы | 01.01.2014 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % к итогу |
| Население моложе трудоспособного возраста, % | 169 | 18,2 |
| Население трудоспособного возраста, % | 563 | 60,7 |
| Население старше трудоспособного возраста, % | 196 | 21,1 |
| Всего: | 928 | 100,0 |

Таким образом, для демографической ситуации на территории села Новомошковское характерны высокая доля граждан трудоспособного возраста, естественная убыль населения и миграционная нестабильность.

1.3.4 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда с. Новомошковское на начало 2014 г. составила 18438 кв.м.

Обеспеченность населения общей площадью жилья – 19,9 кв.м. на человека.

Распространены деревянные жилые дома.

Основная доля жилья имеет износ зданий более 66 %. 0,702 кв.м. жилья признано ветхим.

Ежегодно в селе выделяется от 5 до 10 участков для индивидуального жилищного строительства. Очередь на получение земельных участков на начало 2014 г. составила 45 человек.

1.3.5 Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционируют 1 дошкольное образовательное учреждение и 1 общеобразовательная школа.

Здание МБОУ Новомошковская СОШ введено в эксплуатацию в 1963 г. Школа рассчитана на 264 места. Фактически учреждение посещают 136 учащихся.

Организован ежедневный подвоз 38 обучающихся в школу  из следующих населенных пунктов: с. Новый Порос, п. Горный и п. Красногорский.

В школе и учреждении культуры функционируют кружки и клубы.

МБОУ Новомошковская СОШ имеет два структурных подразделения:

- дошкольное образовательное учреждение в с. Новомошковское;

- начальная школа в п. Горный.

Проектная мощность структурного подразделения детского сада МБОУ «Новомошковская СОШ» составляет 35 мест. На начало 2014 г. учреждение посещали 48 детей.

Износ зданий учреждений образования достигает 100 %.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей осуществляет Новомошковский ФАП. Состояние объекта удовлетворительное.

Специализированную медицинскую помощь население получает в МУЗ «Мошковская центральная районная больница».

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения», расположенный в р.п. Мошково. От центра в поселении работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Физическая культура и спорт

В поселении действуют спортивные сооружения, организованные при МБОУ Новомошковская СОШ и хоккейная коробка площадью 1620 кв.м.

Культура и искусство

В поселении функционирует Новомошковский сельский дом культуры на 120 мест и Новомошковская библиотека.

Состояние зданий учреждений культуры удовлетворительное.

В 2015 году запланировано начало строительства в селе часовни.

Рисунок 1.3.5-1. Администрация Новомошковского сельсовета

Рисунок 1.3.5-2. Детский сад с. Новомошковское

Рисунок 1.3.5-3. Детская площадка

Рисунок 1.3.5-4.МБОУ Новомошковская СОШ

Рисунок 1.3.5-5.Новомошковский сельский дом культуры

Рисунок 1.3.5-6. Новомошковская библиотека

Рисунок 1.3.5-7. Новомошковское отделение связи

Рисунок 1.3.5-8. Магазин

1.3.6 Экономическая база развития территории

Численность трудовых ресурсов Новомошковского сельсовета на 01.01.2014 г. составила 1011 человек. Доля работающих пенсионеров - 2,5 %. Работающие подростки моложе 16 лет в структуре трудовых ресурсов отсутствуют.

В связи с отсутствием крупных предприятий в муниципальном образовании, имеет место трудовая миграция в г. Новосибирск, р.п. Мошково и на другие территории.

Градообразующая сфера села Новомошковское представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- обработка древесины и производство изделий из дерева;

- производство электроэнергии, газа и воды;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

Распределение трудовых ресурсов с. Новомошковское  по видам экономической деятельности на начало 2014 г. представлено в таблице 1.3.6-1

Таблица 1.3.6-1

Распределение трудовых ресурсов с. Новомошковское по видам

экономической деятельности

| Наименование раздела Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | Человек |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 12 |
| Рыболовство, рыбоводство | - |
| Добыча полезных ископаемых | - |
| Обрабатывающие производства | 9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 19 |
| строительство | 12 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 48 |
| Гостиницы и рестораны | - |
| Транспорт и связь | 34 |
| Финансовая деятельность | 4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 25 |
| Образование, культура | 65 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 12 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 70 |
| Прочие виды экономической деятельности | 180 |

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются следующие организации: ООО «Агро плюс», ИП «Пальчиков Сергей Васильевич», крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Обработкой древесины и производством изделий из дерева занимаются ООО ТПФ «Русский лес», филиал ООО «Лес строй» и ИП Шипилова Т. Д.

Перечень всех организаций, функционирующих на территории села на 01.11.2014 г., приведен в приложении 1.

1.3.7 Баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в существующих границах: | 267,44 | 100 |
| 1 | Территории жилой застройки | 63,70 | 23,82 |
| 2 | Территории образовательных учреждений | 1,03 | 0,38 |
| 3 | Территории детских дошкольных учреждений | 0,25 | 0,10 |
| 4 | Территории административно-общественного назначения | 0,67 | 0,25 |
| 5 | Территории недействующих объектов административно-общественного назначения | 0,03 | 0,01 |
| 6 | Территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий | 2,61 | 0,97 |
| 7 | Территории объектов инженерной инфраструктуры | 0,72 | 0,27 |
| 8 | Территории отдыха и рекреации | 0,47 | 0,17 |
| 9 | Территории сельскохозяйственного назначения | 2,06 | 0,77 |
| 10 | Природные территории | 30,91 | 11,56 |
| 11 | Прочие территории | 164,99 | 61,70 |

1.3.8 Транспортная инфраструктура

Cело Новомошковское имеет достаточно хорошие внешние связи с областным центром г. Новосибирском и с другими районами области, региона и страны посредством межмуниципальных автодорог и выходов на федеральные трассы.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

По территории села не проходят железнодорожные пути. Пригородное пассажирское сообщение для с.Новомошковское железнодорожным транспортом отсутствует.

Для внутрироссийских и международных передвижений жители района пользуются услугами международного аэропорта Толмачёво в г.Новосибирске.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт играет значительную роль во внешних связях с. Новомошковское. Автомобильному транспорту принадлежит ведущее место во внутри и межрайонном обмене грузами.

Основными автодорогами, осуществляющей внешние автомобильные связи района, являются межмуниципальные  автодороги Н-1910 «60 км а/д "М-53" - Мошково – Белоярка», Н-1901 «2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос», обеспечивающая связь с областным центром. Трасса проходит восточнее населённого пункта.

На территории села отсутствуют автозаправочные станции и станции техобслуживания.

Таблица 1.3.8-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования Новомошковского сельсовета  Мошковского района, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | тип покрыти, км |  |  | тех.категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усоверш. | Переходный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а/б | щебень, гравий | грунтощебень | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-1901 | 2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос | Н-1901 | 12,715 | 12,717 | 2,312 | - | 10,403 | 12,715 |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-1910 | 60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка | Н-1910 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | - | - | 9,800 |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  | 22,515 | 22,517 | 12,112 | - | 10,403 | 22,515 |

Примечание: протяженности автомобильных дорог приведены в целом по району.

Транспорт, современное состояние улично-дорожной сети

Существующая уличная сеть с. Новомошковского складывалась исходя из существующих естественно-географических условий.

По улицам Центральная, Вечерняя, пер.Молодежный, Коммунальная Трудовая, осуществляется связь с центром села; по улице  Центральная осуществляется связь с внешними дорогами межмуниципального значения на востоке  и северо-западе села. Выход на внешние трассы осуществляется также с ул.Центральная, пер.Молодежный.

Таким образом, к основным улицам села с наибольшей интенсивностью движения можно отнести улицы Центральная, Вечерняя, Гагарина, пер. Молодежный; с шириной проезжей части 5-7.0 м, покрытие: асфальт, щебень; выполняющие функции основных артерий села,  связывая жилые районы между собой, с центром, с промзонами, обеспечивающие выход на внешние трассы.

Внутри села отсутствуют дороги промзон, нет грузовой транзитной дороги. К основным промышленным площадкам на северо-западе села предусматриваются подъезды.

В селе благоустроен ряд жилых улиц и переулков с проезжей частью шириной 6-7 м и асфальтовым покрытием, тем не менее сохраняется  много усадебных улиц без благоустройства, по большинству улиц отсутствуют тротуары.

Главная площадь находится в центре села Новомошковское, где расположены здание администрации Новомошковского сельсовета, дом культуры и досуга, сквер, почта, магазины.

Протяжённость 8,9 км; плотность улично-дорожной сети 3,33 км/кв. Показатели говорят о том, что в пределах селитебной территории плотность улично-дорожной сети достаточна и характерна для большинства подобных населённых пунктов со значительной частью усадебных улиц в селитебной зоне.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в центре села на главных и основных улицах.

В с.Новомошковское проложен маршрут общественного транспорта, соединяющий с р.п.Мошково и далее в п.Горный, с.Новый Порос.

Протяжённость автобусной транспортной сети по селу 2,47 км.

Автомобили хранятся в частных гаражах на участках жилой застройки.

Таблица 1.3.8-1

Перечень улиц и дорог с. Новомошковское

| Наименование | Покрытие | Ширина покрытия, м | Ширина участка, м | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| переулок Светлый | асфальт | 4 | 10 | 278 |
| переулок Светлый | щебень | 6 | 8 | 232 |
| на зерноток | асфальт | 4 | 10 | 147 |
| ул. Мира | щебень | 4 | 8 | 430 |
| ул. Коммунальная | грунт | 4 | 10 | 113 |
| ул. Зелёная | асфальт | 3 | 8 | 507 |
| ул. Трудовая | щебень | 4 | 6 | 320 |
| ул. Вечерняя | щебень | 5 | 8 | 250 |
| ул. Комсомольская | щебень | 5 | 8 | 495 |
| ул. Тихая | щебень | 5 | 8 | 551 |
| ул. Центральная | щебень | 4 | 8 | 287 |
| ул. Новая | щебень | 4 | 8 | 177 |
| ул. Береговая | грунт | 4 | 8 | 438 |
| ул. Кооперативная | грунт | 4 | 8 | 420 |
| переулок Школьный | щебень | 4 | 4 | 165 |
| переулок Школьный | щебень | 6 | 8 | 199 |
| ул. Овражная | грунт | 4 | 8 | 192 |
| ул. Гагарина | щебень | 4 | 8 | 261 |
| ул. Мира | грунт | 4 | 8 | 195 |
| переулок Школьный | грунт | 4 | 8 | 137 |
| ул. Коммунальная | асфальт | 6 | 10 | 359 |
| переулок Молодёжный | асфальт | 6 | 10 | 408 |
| переулок Октябрьский | щебень | 4 | 8 | 186 |
| переулок Школьный | грунт | 4 | 8 | 190 |
| переулок Школьный | грунт | 4 | 8 | 195 |
| ул. Береговая | грунт | 4 | 4 | 160 |
| ул. Береговая | грунт | 4 | 6 | 148 |
| ул. Овражная | грунт | 4 | 6 | 519 |

1.3.9 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения села является МУП "Новомошковское ЖКХ".

Водоснабжение осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены установленными погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Водопроводные сети не закольцованы.

Острой проблемой действующего комплекса водоснабжения является изношенность всех его сооружений и оборудования. Насосные станции требуют полной реконструкции: электрооборудование насосных станций, датчики уровня, запорная арматура и охранная санитарная зона отсутствуют. Башни Рожновского съедены коррозией и требуют капитального ремонта. Трубопроводы заросли отложениями, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность. Износ водопровода составляет более 50 %.

Характеристика скважин представлена в таблице 1.3.9-1.

Таблица 1.3.9-1

Характеристика артезианских скважин

| Номер скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина | Дебит, куб./час | Оборудование | Глубина установки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №11261 | 1971 | 170 | 6,12 | ЭЦВ -6-16-110 | 90 |
| №4140 | 1978 | 170 | 6,12 | ЭЦВ -5-4-125 | 65 |
| На момент проектирования не присвоен | 2014 |  |  | ЭЦВ-8-10-110 |  |

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

На территории не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

В настоящее время в селе Новомошковское оснащены приборами учета воды 50% абонентов, общедомовыми - около 10% населения.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 1.3.9-2.

Таблица 1.3.9-2

Расход водопотребления

| Потребители | Ед. измер. | Норма водопотребления, л/сут | Кол-во ед. | Кол-во рабочих дней в году |  | Максимальный расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | куб.м/сут |  | тыс. куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| С водопользованием из колонок | чел. | 30 | 50 | 365 |  | 1,50 |  | 0,55 |
| Дома с водой без канализации | чел. | 35 | 120 | 365 |  | 4,20 |  | 1,53 |
| Дома с водой, канализацией, без туалетов | чел. | 50 | 650 | 365 |  | 32,50 |  | 11,86 |
| Дома с водой, канализацией, туалетом, без ванн | чел. | 90 | 130 | 365 |  | 11,70 |  | 4,27 |
| Дома с водой, канализацией, туалетом, с ванными | чел. | 130 | 30 | 365 |  | 3,90 |  | 1,42 |
| Полив | кв.м | 5,00 | 29600 | 61 |  | 148,00 |  | 9,03 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | голова | 50 | 62 |  | 180,00 | 3,10 | 0,56 |  |
| Молодняк КРС | голова | 20 | 70 |  | 180,00 | 1,40 | 0,25 |  |
| Свиньи | голова | 27 | 150 |  | 365,00 | 4,05 | 1,48 |  |
| Овцы | голова | 5 | 60 |  | 365,00 | 0,30 | 0,11 |  |
| МБОУ "Новомошковская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учащиеся | чел | 10 | 140 |  | 300,00 | 1,40 | 0,42 |  |
| Котельная | шт |  | 1 |  | 210,00 | 0,86 | 0,18 |  |
| Полив | кв.м | 5 | 200 |  | 61,00 | 1,50 | 0,09 |  |
| Посещений в день |  | 10 | 15 |  | 250,00 | 0,15 | 0,04 |  |
| Новомошковский СДК | чел | 8 | 120 |  | 250,00 | 1,03 | 0,26 |  |
| Магазин | чел | 25 | 6 |  | 365,00 | 1,50 | 0,55 |  |
| Администрация Новомошковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служ. | чел | 12 | 30 |  | 250,00 | 0,36 | 0,09 |  |
| Котельная | шт |  | 1 |  | 210,00 | 0,31 | 0,07 |  |
| РУС, почта | чел | 12 | 2 |  | 250,00 | 0,02 | 0,01 |  |
| Детский сад | чел | 75 | 45 |  | 190,00 | 3,38 | 0,64 |  |
| Полив | кв.м | 5,00 | 100,00 |  | 61,00 | 0,50 | 0,03 |  |
| Производственный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Агроплюс", котельная | шт |  | 1 | 210,00 |  | 0,20 |  | 0,04 |
| Стройцех, котельная | шт |  | 1 | 210 |  | 0,80 |  | 0,17 |
| Полив итого |  |  |  |  |  | 150,00 |  | 9,15 |
| Итого |  |  |  |  |  | 72,66 |  | 24,49 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  |  |  |  | 7,27 |  | 2,45 |
| Итого |  |  |  |  |  | 79,93 |  | 26,94 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на свалку.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории села Новомошковское  осуществляет  МУП «Новомошковское ЖКХ».

Теплоснабжение разделяется условно на две зоны - зона централизованного теплоснабжения и зона индивидуального теплоснабжения. Центральным теплоснабжением охвачены 5 общественных зданий: РУПС (РУС), детский сад, клуб, администрация (библиотека).

На  территории функционирует 2 котельных:

- Источником теплоснабжения является угольная котельная, котлы марки КВЖТ-0,15 (Q=0,13 Гкал/ч)  по адресу: Новосибирская  область, Мошковский сельсовет,  с. Новомошковское, ул. Коммунальная, 9 .

Техническое состояние центральной котельной:

На котельной установлено: два водогрейных котла типа КВЖТ - «СЭМ-1». Два циркуляционных насоса сетевого контура ТР 50-290/2, два подпиточных котловых контура СН 2-30, два насоса ХВП, Basic 3PT. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды и котельного оборудования от накипеобразования и коррозии установлена установка умягчения воды Bewamat 75SE/WZ и фильтр удаления механических примесей Avanti КА-11/4”. Необходимо отметить, что срок службы водоочистного комплекса  (Bewamat 75SE/WZ) составляет 10 лет, поэтому на расчетный срок предполагается установка нового водоочистного комплекса, предназначенного для очистки воды от солей жесткости.

- Котельная обслуживающая нужды школы.

- Отопление индивидуальной жилой застройки в с. Новомошковское осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Электроснабжение

Электроснабжение обеспечивает филиал «Приобские электрические сети» ОАО «РЭС».

Электроснабжение осуществляется от ПС «Плановая» 110/10 кВ мощность трансформаторов 2х10000 кВА.

Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

Таблица 1.3.9-3

Характеристика существующих трансформаторных подстанций

| № п./п. | Диспетчерский номер | Мощность, кВт | Адрес | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1М-204 | 160 | с. Новомошковское | 40 |
| 2 | ТП-1М-3 | 160 | с. Новомошковское | 70 |
| 3 | ТП-1М-140 | 400 | с. Новомошковское | 20 |
| 4 | ТП-1М-162 | 63 | с. Новомошковское | 60 |
| 5 | ТП-1М-2 | 40 | с. Новомошковское | 20 |
| 6 | ТП-1М-73 | 250 | с. Новомошковское | 80 |
| 7 | ТП-1М-9 | 160 | с. Новомошковское | 60 |
| 8 | ТП-1М-88 | 160 | с. Новомошковское | 40 |

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

- 10 м - для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м - для ВЛ 35 кВ;

- 20 м - для ВЛ110 кВ.

Связь

На территории устойчиво принимаются 15 телевизионных каналов.

Услуги почтовой связи оказывает Управление Федеральной почтовой связи по Новосибирской области.

Услуги телефонной связи оказывают компании: Билайн, МТС, Мегафон, Теле-2.

Охват сотовой связью населения составляет 100 %.

Охват интернетом - 40%.

1.4 Ограничения на использование территории

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах муниципального образования (вне населённого пункта) установлены придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 26 и составляет от полосы отвода автомобильной дороги:

- для дорог III-IV категории  - 50 м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50 м;

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории села отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона газопровода, проходящего восточнее от населённого пункта установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 и составляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 220 кВт – 25 м, ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3 м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: водоёмы, скважины питьевого водоснабжения, водонапорные башни.

Таблица 1.4-1

Перечень объектов для которых установлена зона санитарной охраны.

| № пп | Наименование | Величина зоны санитарной охраны, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скважины питьевого водоснабжения | I пояс - 50 |  |
| 4 | Озёра, пруд | прибрежная защитная полоса - 50м, водоохранная зона - 50 м | Водный кодекс РФ, ст. 65 |

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории населенного пункта объекты археологического наследия и объекты культурного наследия не выявлены.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Основные предприятия с. Новомошковское, представляющие санитарную опасность, расположены вне селитебной территории с достаточным разрывом от жилой застройки. Классификация предприятий и учреждений с. Новомошковское по классу санитарной опасности приведены в таблице 1.4-2.

Таблица 1.4-2

Классификация основных предприятий и учреждений с. Новомошковское по классу санитарной опасности, находящихся в непосредственной близости.

| № по опорному плану | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 100 м. |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «Лес строй» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | V класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 50 м. |  |  |  |
| 2 | ООО Торгово-Производственная фирма «Русский лес» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | ООО «Агро плюс» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

1.5 Санитарная характеристика территории

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха с.Новомошковское  являются - автомобильный транспорт и низкие источники выбросов (печные трубы). Общий уровень загрязнения обусловлен в значительной мере выбросами токсичных соединений. В составе преобладают соединения азота, сернистый ангидрид, диоксиды серы, оксиды углерода и взвешенные частицы. Наиболее значительными источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также в определённой степени почв и водных объектов являются транспортные средства. Автомобили выбрасывают в воздух углеводороды, угарный газ и окись азота. В связи с большой концентрацией за последний период времени автотранспорта на территории села доля выбросов от него остаётся высокой, основную массу составляет угарный газ, образующийся в процессе сжигания органического топлива, прежде всего в двигателях внутреннего сгорания.

Существующий полигон ТБО находится на расстоянии 0,75 км от селитебной территории, занимает площадь 1,4 га, санитарно-защитная зона (500 м) не выдержана и частично задевает жилую застройку.

1.7 Выводы и рекомендации

Анализ существующей планировочной ситуации села его планировочной структуры приводит к следующим выводам:

- Село имеет достаточные внутренние резервы для развития жилой застройки и промышленных территорий;

- Общественный центр следует формировать системой узловых центров с организацией дополнительного обслуживания населения в пределах нормативного радиуса доступности. Для этого следует предусмотреть учреждения культурно-бытового обслуживания в южной части  села;

- Рассмотреть территорию, присоединяемую к селу в южной части, с условием проведения геологических и гидрогеологических изысканий и мероприятий, под индивидуальное жилищное строительство с объектами культурно-бытового обслуживания;

- Рассмотреть возможность организацию и реконструкцию дамб и берегоукрепительных сооружений в границах населённого пункта с целью уменьшения водоохранных зон и уменьшения рисков подтоплений территории и лучшей связи с микрорайонами села;

- Следует вынести за пределы селитебной территории санитарно вредные предприятия (пилорама), а их территории перепрофилировать, разместив застройку, не имеющую воздействий на окружающую среду;

- Промышленную территорию села следует развивать в пределах существующей промышленной площадки на юге от населённого пункта, зарезервировав участки для развития промышленности на расчётный срок и перспективу.

- Необходимо рассмотреть вопрос установления новой черты населённого пункта с. Новомошковское.

Транспорт

- Недостаточна развита сеть транспорта, часть отдалённых районов не охвачено автобусной сетью.

- На первую очередь предусмотреть реконструкцию основных улиц и дорог с устройством тротуаров, водоотводов, полос зелёных насаждений;

- Рассмотреть развитие улично-дорожной сети в новой южной территории села, а также проектируемых микрорайонах в существующей застройке.

Инженерная инфраструктура

- Необходимо строительство ливневой канализации;

- Необходимо развивать систему водоснабжения, газоснабжения на всей территории села;

- Предусмотреть локальное канализование новой территории, а также объектов культурно-бытового назначения.

2. Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития территории села Новомошковское

2.1. Перечень мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Новомошковское

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы на территории села Новомошковское запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство жилищного фонда;

- проведение ремонтов и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенного пункта;

- ремонт автомобильных дорог.

2.3. Перечень  мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы относительно территории села Новомошковское

Комплексная программа социально-экономического развития Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2011-2025 годы. Утверждена решением седьмой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.05.2011 г. № 2. В соответствии с Программой на территории села Новомошковское запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство жилищного фонда;

- проведение ремонтов и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- благоустройство населенного пункта;

- ремонт автомобильных дорог;

- иные мероприятия, способствующие повышению качества жизни населения.

3. Утвержденные документы территориального планирования и развитие территории села Новомошковское

3.1. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории села Новомошковское размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

3.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения

Схема территориального планирования Мошковского района, утверждена решением тридцатой сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва от 01.12.2009 г. № 3.

В соответствии со Схемой на землях Новомошковского сельсовета запланировано размещение предприятий агропромышленного холдинга «ОГО» и предприятий по производству строительных материалов из аглопоритового сырья. Площадь территории составит окого 200 га. На промышленной площадке возможно создание около 2,5-2,6 тысяч рабочих мест.

Генеральный план МО Новомошковский сельсовет Мошковского района Новосибирской области утвержден Решением восемнадцатой сессии Совета депутатов Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2012 г. № 3.

В соответствии с Генеральным планом Новомошковского сельсовета в течение 2012-2032 гг. в административном центре запланирована реализация следующих мероприятий:

1) увеличение общей площади жилищного фонда до 53,45 тыс. кв.м;

2) строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;

3) организация внешкольных образовательных учреждений на 35 мест;

4) строительство спортивного комплекса;

5) строительство амбулатории на 36 посещений в смену;

6) увеличение мощности культурно-досугового учреждения и библиотеки.

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

4.1 Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории населенного пункта.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Запланировано изменение функционального назначения отдельных прилегающих к селу Новомошковское территорий и включение их в границы населенного пункта.

Реализация мероприятий по увеличению площади селитебной территории позволит обеспечить дополнительный прирост численности населения около 2370 человек в течение расчетного срока, в том числе около 1170 человек – в течение первой очереди строительства. Расчет численности населения произведен согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при соблюдении следующих условий:

- сохранение существующих типов жилой застройки;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 35 кв.м на 1 человека.

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1000 кв.м.

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию пространственного развития села Новомошковское расчетная численность населения составит около 2100 человек к 2024 г., около 3200 человек - к 2034 г.

С. Новомошковское расположено в границах Новосибирской агломерации. Высокая привлекательность села для миграционного притока граждан и осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчетного срока будут способствовать реализации представленного в проекте сценария демографического развития.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения с. Новомошковское в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения с. Новомошковское представлено в таблице 4.1.-1.

Таблица 4.1.-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

с. Новомошковское

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2024г. | 2034г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,2 | 18,6 | 17,2 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 60,7 | 56,0 | 53,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 21,1 | 25,4 | 29,1 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

4.4 Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

4.4.1 Планировочная структура и функциональное зонирование

В генеральном плане решается общая стратегия развития с. Новомошковское на период до 2034 года. В основу планировочного решения положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории;

- определение параметров и направлений развития всех функциональных зон;

- структурная организация территорий;

- организация транспортной сети обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами;

- создание системы общественных центров;

- создание системы культурно-бытового обслуживания на уровне современных требований;

- создание системы озеленения и зоны отдыха;

- оптимальное решение инженерного обеспечения территорий;

Генеральный план разработан на основе природно-климатических и инженерно-геологических условий, современного состояния застройки и анализа предыдущего генерального плана.

С. Новомошковское получит территориальное  приращение на первую очередь и расчётный срок. Увеличение площади застройки населённого пункта связано с уточнением границ, формированием жилого района в южной части, формированием зон отдыха и рекреации.

Основным направлением развития принят вариант освоения территории внутри существующих функциональных зон и внутри границ земель населённого пункта, как на свободных территориях, так и на реконструируемых.

В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития всех функциональных зон.

Проектом установлены следующие функциональные зоны:

зона жилой застройки

- Территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки

зона административно-общественного назначения

- Территории административно-общественного назначения

- Территории объектов социального обслуживания и здравоохранения

- Территории образовательных учреждений

- Территории детских дошкольных учреждений

- Территории спортивных объектов

зона производственных и коммунально-складских предприятий

зона природных территорий и санитарно-защитного озеленения

зона озеленения общего пользования

зона отдыха и рекреации

зона инженерной инфраструктуры

Зона жилой застройки включает территории существующей и планируемой жилой застройки. Застройка представлена преимущественно индивидуальной усадебной и малоэтажной как на первую очередь, так и на расчётный срок.

Зона административно-общественного назначения получит значительное развитие в новой застройке под освоение. В осваиваемой территории предлагается разместить объекты спортивного назначения, объекты здравоохранения и социального обслуживания населения, а также объекты детского дошкольного образования. Территории спортивных объектов представлена территориями для размещения спортивного ядра и сопутствующих сооружений, а так же территориями в для размещения спортивных площадок и объектов.

Зона производственных и коммунально-складских территорий сформирована в северо-западной части села, как в границах, так и за границами на базе существующей промзоны. Небольшая производственно-коммунальная зона размещена в структуре селитебной зоны в продолжении  пер.Светлый  для размещения предприятий IV-V классов опасности.

Зона инженерной инфраструктуры включает территории инженерных объектов: существующие электрической подстанции, территории скважин, водозаборов.

Зона озеленения общего пользования, зона отдыха и рекреации объединяется территориями озеленения общего пользования: парки, скверы; рекреационные территории для отдыха населения.

Зона природных территорий и санитарно-защитного озеленения включает территории, не затронутые градостроительным освоением. От промпредприятий организованы санитарно-защитные зоны, по возможности требующие защитного озеленения.

4.4.2 Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает жилищно-гражданское строительство на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв.м общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 кв.м на человека.

В генеральном плане села Новомошковское приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2024 г.) -  27,0  кв.м на человека;

      - расчетный срок (2034 г.) -  35,0 кв.м на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения жильем и прогнозом изменения демографических показателей расчетная общая площадь жилищного фонда составит 56,7 тыс. кв.м к 2024 г. и 112,0 тыс. кв.м к 2034 г.

Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда определена в размере 4,0 тыс.кв.м, в том числе 2,0 тыс.кв.м. – в течение 2014-2024 гг.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли ветхого и аварийного жилья составит около 97,6 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства - около 4,9 тыс. кв.м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

4.4.3 Баланс территории

Таблица 4.4.3-1

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в планируемых границах: | 269,70 | 100 |
| 1 | Территории индивидуальной жилой застройки | 132,90 | 49,27 |
| 2 | Территории административно-общественного назначения | 4,30 | 1,60 |
| 3 | Территории культового назначения | 0,74 | 0,27 |
| 4 | Территории детских дошкольных учреждений | 0,61 | 0,23 |
| 5 | Территории учреждений здравоохранения | 0,08 | 0,03 |
| 6 | Территории образовательных учреждений | 2,63 | 0,97 |
| 7 | Территории спортивных объектов | 0,13 | 0,05 |
| 8 | Природные территории | 62,54 | 23,20 |
| 9 | Территории производственных и коммунально-складских предприятий | 3,12 | 1,15 |
| 10 | Территории объектов инженерной инфраструктуры | 1,35 | 0,50 |
| 11 | Территории защитного озеленения | 9,01 | 3,34 |
| 12 | Территории отдыха и рекреации | 11,83 | 4,38 |
| 13 | Территории озеленения общего пользования | 1,09 | 0,40 |
| 14 | Территории улично-дорожной сети, прочие территории | 39,37 | 14,59 |

4.4.4 Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативов и норм (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения с. Новомошковское представлен в таблице 4.5.-1.

Кроме учреждений, представленных в таблице 4.5.-1, проектом запланировано размещение на территории села этнографического и краеведческого музея и храма.

Таблица 4.4.4-1

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 2014-2024 гг. |  | 2025-2034 гг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | 160 | 35 | 0 | 110 | 110 | 50 | Рекомендуется строительство дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 160 мест |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | 380 | 264 | 0 | 300 | 300 | 120 | Рекомендуется строительство общеобразовательных школ общей мощностью 420 мест (в расчетах учтено обслуживание учащихся тяготеющих поселений) |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 12 | Рекомендуется организация учреждений дополнительного образования детей на 42 места |
| 2. | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | 43 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | Рекомендуется реорганизация ФАП в участковую больницу мощностью70 посещений в смену, 50 коек |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | 59 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |  |

Продолжение таблицы 4.4.4-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами населенного пункта |
| 2.4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | 56 | 0 | 0 | 40 |  | 40 | 20 | Рекомендуется строительство специальных жилых домов и групп квартир на 60 мест |
| 2.5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 кв.м общей площади на 1 тыс. человек, кв.м | 260 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | 0 | Рекомендуется организация помещения для физкультурно-оздоровительных занятий |
| 2.6 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 кв.м площади пола на 1 тыс. человек, кв.м | 260 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьных спортивных залов |
| 3. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дома культуры, клубы | 230-190 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 тыс. до 5 тыс. жителей | 702 | 120 | 0 | 400 | 400 |  | 300 | Рекомендуется строительство учреждений культурно-досугового типа общей мощностью 700 мест |

Окончание таблицы 4.4.4-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Массовые библиотеки | 7,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | Рекомендуется строительство общедоступной библиотеки |
| 4. | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. человек, кв.м | 960 | 116 | 116 | 520 | 636 | 330 | Рекомендуется строительство предприятий торговли |
| 4.2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | 132 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 130 мест |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | 23 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | Рекомендуется организация 23 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
| 5. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Рекомендуется организация отделения связи |
| 5.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операц. окно на 1-2 тыс. человек, операционная касса | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Рекомендуется организация отделения банка |
| 6. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения ПЧ № 65 в р.п. Мошково |
| 6.2 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |

4.5 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах муниципального образования (вне населённого пункта) установлены придорожные полосы. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- для дорог Н-1910, Н-1901 – 50 м;

Санитарные разрывы до жилой застройки от внешних автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 50 м до жилой застройки.

Железнодорожный транспорт

По территории населённого пункта не проходит железная дорога.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют: ВЛ 220 кВт – 25 м, ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3 м).

К объектам, для которых устанавливаются водоохранные зоны относятся: водоёмы, скважины питьевого водоснабжения,  водонапорные башни.

Таблица 4.5-1

Перечень объектов для которых установлена зона санитарной охраны.

| № пп | Наименование | Величина зоны санитарной охраны, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скважины питьевого водоснабжения | I пояс - 50 |  |
| 4 | озёра | прибрежная защитная полоса - 50м, водоохранная зона - 50 м | Водный кодекс РФ, ст. 65 |

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Новомошковское памятники культурного и  археологического наследия не выявлены.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Основные предприятия с. Новомошковское, представляющие санитарную опасность, расположены вне селитебной территории с достаточным разрывом от жилой застройки. Классификация предприятий и учреждений с. Новомошковское по классу санитарной опасности приведены в таблице 4.5-2.

Таблица 4.5-2

Классификация предприятий и учреждений с. Новомошковское по классу санитарной опасности, находящихся в непосредственной близости.

| № по опорному плану | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 100 м. |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «Лес строй» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | V класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 50 м. |  |  |  |
| 2 | ООО Торгово-Производственная фирма «Русский лес» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | ООО «Агро плюс» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | СТО | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

4.7 Система озеленения и организация мест отдыха населения

Проектом предусматривается следующие виды озеленения:

- Насаждения общего пользования (скверы, бульвары);

- Территории отдыха и рекреации (лесные массивы, парки)

- Насаждения ограниченного пользования на участках общественных зданий, в жилых дворах, в палисадниках жилых домов.

- Насаждения специального назначения (санитарно-защитные между жилой и производственной зоной и ветрозащитные со стороны господствующих ветров). В основу планировочной зеленных насаждений общего пользования положен принцип непрерывности озеленения.

Проектом предусмотрено размещение на территории следующих объектов озеленения местного значения:

- Парк культуры и отдыха в лесном массиве в юго-восточной части села;

- Строительство благоустроенной территории вдоль поймы ручьев с организацией дополнительных дамб у прудов;

- Организация спортивной территории в составе спортивного ядра;

- Организация сквера у дома культуры;

- Благоустройство территории у прудов, как рекреации с организацией базы отдыха и мест отдыха населения.

Таблица 4.7-1

Баланс зелёных насаждений с.Новомошковское

| № п/п | Наименование зелёных насаждений | Принято в проекте, га | Обеспеченность кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зелёные насаждения общего пользования | 1,09 | 3,40 |
| 2. | Озеленение санитарно-защитных зон | 9,01 | 28,15 |
| 3. | Естественные природно-ландшафтные территории | 62,54 | 195,4 |
| 4. | Территории отдыха и рекреации | 11,83 | 36,9 |
|  | ИТОГО: | 84,47 |  |

4.8 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Структура внешних транспортных не претерпит каких-либо значительных изменений на расчётный срок.

Транспорт, улично-дорожная сеть

В основу проектного решения улично-дорожной сети положены следующие принципы:

- Максимально сохранение сложившейся структуры улиц и дорог, существующей застройки;

- Учёт прежних проектных разработок с обеспечением наиболее удобных связей жилых зон с центром, местами труда, внешними дорогами с учётом сложившегося положения и новых тенденций в строительстве;

- Пропуск транзитного и грузового транспорта вне или на периферии жилой застройки;

- Реконструкция существующих улиц, особенно в центре, с расширением их в линиях застройки, по мере возможностей, проезжих частей, с озеленением и тротуарами для пешеходов, уменьшением влияния шума и загазованности на застройку.

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

Главной поселковой улице является улица Центральная, соединяющая территории села с внешними межмуниципальными дорогами.

Главные улицы в жилой застройке  – улицы Вечерняя, а также проектируемые главные улицы в новых южных микрорайонах села.

Основными улицами в жилой застройке являются улицы Гагарина, ул.Коммунальная, пер.Молодежный, проектируемые улицы в новых южных микрорайонах села.

Второстепенными улицами в жилой  застройке и проездами являются  остальные улицы и дороги как в существующей застройке, так и на проектируемой территории.

Проектом предусматривается на первую очередь:

- Реконструкция объездной дороги на юго-западе села, включение ее в границы населенного пункта и классификация ее, как основной улицы в жилой застройке;

- строительство улично-дорожной сети в новом квартале жилой застройки в юго-восточной части села;

- асфальтирование и полное благоустройство всех главных и основных улиц и дорог;

- асфальтирование улиц в жилой застройке;

- реконструкция и ремонт существующих дамб.

на расчётный срок:

- строительство дамбы,  соединяющей кварталы в новой застройке на юге села в створе главной проектируемой улицы;

- строительство улично-дорожной сети в проектируемых южных микрорайонах;

- полное благоустройство всех жилых улиц села;

Таким образом, на расчётный срок улицы и дороги будут занимать 14,5% территории, плотность улично-дорожной сети составит 8,66 км/кв.км.

Из-за малой величины села и соответственно транспорта, интенсивность движения по улицам и дорогам ожидается небольшой, поэтому движение на перекрестках в основном будет саморегулируемым.

Проектом также предусмотрена организация  дополнительных маршрутов общественного транспорта (автобуса). В совокупности маршрутная сеть позволит осуществлять связь всех микрорайонов с центром, а так же с соседними населенными пунктами посредством межмуниципальных дорог. Трассировка приведена на чертеже.

Автомобилизация составит 1120 автомобилей из расчёта 350 автомобилей на 1000 жителей. Обслуживание населения на автозаправочных станциях производится мне границ населенного пункта, и  достаточно для обслуживания расчётного парка. Следует избегать размещения станций технического обслуживания автомобилей (СТО) в пределах жилой застройки, для размещения подобных объектов предлагаются места в придорожной полосе дороги межмуниципального значения.

В селитебных районах, в местах размещения учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населения следует предусматривать пешеходные пути с возможностью подъезда механических инвалидных колясок, в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

Рекомендуется предусматривать специальные стояночные места  на парковке автотранспорта, у всех основных входов в жилые дома и объекты культурно-бытового обслуживания и общественного назначения  следует устраивать пандусы (уклон 8-10% с поручнями).

4.9 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

- Вертикальная планировка

- Ливневая канализация

- Расчёт объёмов поверхностного стока

Вертикальная планировка

Участок, отведённый под застройку, находится на территории села Новомошковское. Рельеф участка спокойный, однородный. Средний уклон по площадке на разных участках составляет от 0,5 до 1,5 %. В юго-восточной части нового строительства уклон более пологий, порядка 0,5 %, а в центральной, юго-западной и западной частях новой застройки более крутой.

Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет 26,79 м (от 176,50 до 203,29 в абсолютных отметках). Естественное понижение рельефа наблюдается от юго-востока к западной части участка.

В целом рельеф можно охарактеризовать, как благоприятный для размещения застройки, трассирования улиц и дорог, но, при этом крайне неблагоприятным для организации стока поверхностных вод и прокладки самотечных инженерных сетей, т.к. средний уклон местности менее 0,5%.

В целом рельеф можно охарактеризовать, как благоприятный для строительства. Территория полностью удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог, организации водоотвода и пр. Вертикальная планировка не представляет сложных мероприятий. Естественный водоотвод с территории благоприятный при необходимом соблюдении мероприятий по инженерной подготовке территории: срезке грунтовых масс, подсыпке площадок новой застройки, организации отвода дождевых и талых вод.

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территорий, т.к. резкое изменение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в исключительных случаях, так как связанно с большими затратами и нарушением состояния окружающей среды в части режима подземных вод, почвенного слоя и растительности.

Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.

Проезжая часть улиц имеет двускатный поперечный профиль.

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью, для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков на уличные проезды. Улицы запроектированы во врезке на 0.3 – 0.5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Принятая система водоотвода требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 2,0%, для щебёночных покрытий – 2,5-3%.  Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят – 6,7%, минимальный – 0,5%.

В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Ливневая сеть

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи открытой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам в направлении максимальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части свободным пробегом с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа до проектных водоотводных лотков, расположенных по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток с территории и отводят его к месту выпуска на рельеф, а также в естественный или искусственный водоём. На территории новой застройки лотки запроектированы по всем улицам, а в местах существующей застройки на главных улицах, а также в местах, где требуется упорядоченный отвод поверхностных стоков с прилегающей территории.

Минимальный допустимый уклон для лотков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебёночным покрытием 0,4%, для полимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . Для отдельных лотков и кюветов минимальный уклон составляет 0,5-0,6%.

В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø400мм.

На тех участках, где дорога проходит по дамбе, необходимо устройство водопропускных труб под насыпью.

Планировочная структура позволяет разбить всю территорию села на 31 бассейн поверхностного стока, площадью которых составляет от 0,71 га до 17,22 га, имеющих самостоятельные выпуски ливневой канализации.

Т.к. площадь бассейнов незначительна (менее 20 га), а застройка усадебная, т.е.  характеризуется наименьшим объёмом стока, то для них, в соответствии с СН 496-77, принят вариант свободного выпуска воды на рельеф по поперечным улицам и проездам в естественном направлении тока воды без предварительной очистки.

В связи с отсутствием топографической съёмки  на часть проектируемой территории, водоотвод с водосборной площади бассейнов № 20, № 21, № 26 в зоне новой застройки, а также всех бассейнов в зоне существующей застройки рекомендуется уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

-локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции,

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы.

-запрет вывозки загрязнённого снега на сельские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Расчёт объёмов поверхностного стока.

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определён в соответствии с«Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд, Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и  поливомоечных вод, куб.м.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hдΨдF;

Wт = 10hтΨт F;

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01−99 [2]; hд= 330 мм.

hт − слой осадков, мм, за холодный период го- да (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01−99 [2]; hт= 95 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд  для общей площади F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), куб.м, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m k FмΨм,

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены ниже в таблице № 4.9-1.

Таблица 4.9-1

| № бассейна | Общая площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. куб.м. | Объём талого стока, тыс. куб.м | Объём моечных вод, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,59 | 4,24 | 1,31 | 0,61 |
| 2 | 2,22 | 1,91 | 0,60 | - |
| 3 | 13,61 | 13,37 | 4,27 | 1,81 |
| 4 | 7,17 | 6,39 | 2,04 | 0,79 |
| 5 | 9,74 | 9,29 | 2,78 | 0,87 |
| 6 | 2,68 | 2,92 | 0,91 | 0,22 |
| 7 | 10,36 | 9,57 | 2,76 | 0,85 |
| 8 | 2,61 | 2,41 | 0,69 | 0,19 |
| 9 | 12,25 | 11,32 | 0,33 | 1,01 |
| 10 | 2,53 | 3,34 | 1,06 | 0,47 |
| 11 | 9,08 | 8,38 | 2,41 | 0,68 |
| 12 | 2,18 | 1,94 | 0,56 | 0,16 |
| 13 | 5,96 | 5,41 | 1,56 | 0,45 |
| 14 | 2,69 | 2,39 | 0,68 | 0,2 |
| 15 | 2,60 | 2,40 | 0,69 | 0,19 |
| 16 | 3,22 | 2,87 | 0,83 | 0,24 |
| 17 | 2,79 | 2,48 | 0,72 | 0,20 |
| 18 | 2,80 | 2,48 | 0,72 | 0,20 |
| 19 | 3,91 | 5,29 | 1,67 | 0,33 |
| 20 | 1,42 | 1,27 | 0,36 | 0,10 |
| 21 | 12,11 | 10,99 | 3,16 | 0,91 |
| 22 | 7,05 | 6,39 | 1,84 | 0,53 |
| 23 | 1,45 | 1,32 | 0,38 | 0,11 |
| 24 | 12,34 | 11,20 | 3,22 | 1,11 |
| 25 | 17,22 | 16,20 | 4,66 | 1,29 |
| 26 | 6,92 | 6,51 | 1,87 | 0,62 |
| 27 | 0,71 | 0,66 | 0,19 | 0,06 |
| 28 | 2,15 | 1,95 | 0,56 | 0,18 |
| 29 | 4,27 | 4,37 | 1,26 | 0,70 |
| 30 | 4,92 | 4,46 | 1,29 | 0,41 |
| 31 | 1,43 | 1,32 | 0,38 | 0,13 |
| Всего: |  | 165,04 | 45,76 | 15,62 |

Wг = Wд + Wт + Wм = 226,42 (тыс. куб.м)

4.10 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

4.10.1 Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения проектом предлагается:

-расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

-реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

-разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

-строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

-разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту;

-заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Вывод водонапорных башен из эксплуатации и строительство насосной станции второго подъема с частотными преобразователями.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 4.10.1-1

Расчет водопотребления жилым фондом

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное число жителей, чел. | 928 | 2 100 | 3 200 |
| 2 | Принятая норма водопотребления застройки присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованной ваннами и централизованным горячим водоснабжением | - | 160 | 230 |
| 3 | Среднесуточный расход, куб.м/сут | 116 | 336 | 736 |
| 4 | Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Максимальный суточный расход, куб.м/сут | 139,20 | 403,20 | 883,20 |
| 6 | Неучтенные расходы, куб.м/сут (20%) | 27,84 | 80,64 | 176,64 |
|  | ИТОГО: | 167,04 | 483,84 | 1059,84 |

Таблица 4.10.1-2

Расчет водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения

| № п./п. | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Существующее |  | 1-я очередь |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли-чество | Потребле-ние воды, куб.м/сут. | Коли-чество | Потребле-ние воды, куб.м/сут. | Коли-чество |  | Потребле-ние воды, куб.м/сут. |  |

1. Учреждения образования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 25 | 2,0 | 40 | 3,2 | 90 | 7,2 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.9, п.15, п. 12 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 1 ученик | 270 | 5,4 | 270 | 5,4 | 270 | 5,4 |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 1 ребенок | 0 | 0 | 30 | 0,6 | 30 | 0,6 |  |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больничные учреждения | 1 койка | 0 | 0 | 20 | 4,0 | 30 | 6,0 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.8, п.19 |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1 больной в смену | 12 | 0,12 | 28 | 0,28 | 30 | 0,30 |  |
| 2.3 | Психоневрологические интернаты | 1 койка | 50 | 0,35 | 50 | 0,35 | 50 | 0,35 |  |
| 2.4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 1 житель | 0 | 0 | 20 | 1,4 | 30 | 2,1 |  |
| 3. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 спортсмен | 0 | 0 | 160 | 2,0 | 160 | 2,0 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.26 |
| 4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 400 | 5,0 | 450 | 5,625 | 510 | 6,375 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.20, п. 21 |
| 4.2 | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 0 | 0 | 50 | 9,0 | 70 | 12,6 |  |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания | 1 работающий | 0 | 0 | 10 | 0,16 | 12 | 0,192 |  |
| 5. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отделение связи | 1 работающий | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.12 |
| 5.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 работающий | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 |  |
| 6. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дома культуры, клубы | 1 место | 200 | 1,6 | 250 | 2,0 | 450 | 3,6 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М., 2006 Приложение 3, п.24 |
|  |  |  |  | 46,864 |  | 72,605 |  | 161,177 |  |

Таблица  4.10.1-3

Суммарное водопотребление

| Численность населения, чел. |  | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Итоговый расход воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- очередь | Расчетный срок | 1- очередь | Расчетный срок | 1- очередь | Расчетный срок | 1 -очередь | Расчетный срок | 1 - очередь | Расчетный срок | 1- очередь | Расчетный срок |
| 2100 | 3200 | 483,84 | 1059,84 | 72,605 | 161,177 | 81 | 81 | 105 | 160 | 742,445 | 1462,017 |

4.10.2 Водоотведение

Канализование жилых и общественных зданий будет осуществляется в герметичные выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на свалку.

4.10.3 Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления  объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Предусматривается реконструкция центральной котельной, в связи с намечающейся газификацией.

Перспектива развития системы теплоснабжения заключается в подключении к системе теплоснабжения социально-значимых объекта - ФАП.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При использовании в отоплении водогрейных котлов возможен и автономный подогрев воды для бытовых нужд через теплообменники.

4.10.4 Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/скв.м);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/скв.м);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица 4.10.4-1

Суммарный расход газа

| Численность населения, чел. |  | Расход газа, куб.м/час |  | Расход газа, тыс. куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 2100 | 3200 | 1375 | 2571 | 2887500 | 5400000 |

4.10.5 Электроснабжение

Электроснабжение будет осуществляется от ПС «Плановая» 110/10 кВ мощность трансформаторов 2х10000 кВА.

Таблица 4.10.5-1

Характеристика центров питания

| Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА | Объём свободной мощности на 01.01.13, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС Плановая | 110/10 | 2х10 | 0 |

Для электроснабжения принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 4.10.5-2

Электрические нагрузки

| Численность населения, чел. |  | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 2100 | 3200 | 434 | 736 |

4.10.6 Связь

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 4.10.6-1

Потребное количество телефонов

| Численность населения, чел. |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 2100 | 3200 | 630 | 960 |

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории с. Новомоковское. Полный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» приведен в генеральном плане Новомошковского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе генерального плана Новомошковского сельсовета.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория не попадает в зоны:

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления (в силу наличия железнодорожной ветки);

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Риск возникновения аварий на автодороге

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на автотранспорте.

Риск возникновения бытовых пожаров

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-65 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области», 1 АЦ-40, 8 человек личного состава.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории с. Новомошковского будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). Проектом генерального плана рекомендуется обслуживание пожарной частью  ПЧ-65 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области».

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

6. Мероприятия по санитарной очистке территории

Сбор твердых отбросов осуществляется в дворовые мусоросборники, которыми служат специальные металлические контейнеры.

Для санитарных нужд села и вывоза мусора (твердых бытовых отходов) генеральным планом Новомошковского сельсовета предусмотрено размещение нового полигона ТБО севернее села, вне границ населённого пункта.

Таблица 6-1

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчетный срок (тыс.т/год.) |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,96 |
| Смёт улиц и дорог | 10 кг с 1 кв.м | 1,59 |

Техника и организация системы очистки должны обеспечивать разрыв контакта между человеком и отбросами на всех стадиях осуществления очистки. Для этого необходимо:

Удаление отбросов производить регулярно и в кратчайшие сроки;

Обеспечить герметичность ёмкостей для вывозки мусора;

Обезвреживание отбросов производить в местах, установленных для этих целей;

Предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение;

Складировать и обезвреживать твёрдые отходы на полигоне ТБО, захоронение трупов домашних животных производить в скотомогильнике с организацией санитарно-защитной зоны.

Рекомендуется проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

- Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуаро-уборочных машин;

- Поливка тротуаров и дорожек в летнее время;

- Поливка проезжих частей и зеленых насаждений на улицах и других территориях;

- Уборка снега с тротуаров и проезжих частей  улиц и проездов со складыванием его на участки, отведенные под зеленые насаждения;

- Посыпка время гололедицы проезжих частей и тротуаров песком.

7. Технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | Первая очередь на 2024 г. | Расчётный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории в границах населённого пункта | га | 267,44 |  | 269,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Территории индивидуальной жилой застройки | -"- | 63,70 | 20,00 | 132,90 |
|  | Территории административно-общественного назначения | -"- | 0,67 | 0,62 | 4,30 |
|  | Территории культового назначения | -"- | - | - | 0,74 |
|  | Территории детских дошкольных учреждений | -"- | 0,25 | - | 0,61 |
|  | Территории учреждений здравоохранения | -"- | - | 0,08 | 0,08 |
|  | Территории образовательных учреждений | -"- | 1,03 | - | 2,63 |
|  | Территории спортивных объектов | -"- | - | - | 0,13 |
|  | Природные территории | -"- | 30,91 | - | 62,54 |
|  | Территории производственных и коммунально-складских предприятий | -"- | 2,61 | - | 3,12 |
|  | Территории объектов инженерной инфраструктуры | -"- | 0,72 | - | 1,35 |
|  | Территории защитного озеленения | -"- | - | - | 9,01 |
|  | Территории отдыха и рекреации | -"- | 0,47 | - | 11,83 |
|  | Территории озеленения общего пользования | -"- | - | - | 1,09 |
|  | Территории улично-дорожной сети, прочие территории | -"- | 164,99 | - | 39,37 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 0,928 | 2,100 | 3,200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | -0,002 | 0,0 | 0,002 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 0,011 | 0,117 | 0,108 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 18,2 | 18,6 | 17,2 |
|  | дети до 15 лет |  | 60,7 | 56,0 | 53,7 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) |  | 21,1 | 25,4 | 29,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 18,4 | 56,7 | 112,0 |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах |  | 18,4 | 56,7 | 112,0 |
|  | Убыль жилищного фонда - всего |  | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
|  | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 18,4 | 16,4 | 14,4 |
|  | В т.ч. новое жилищное строительство | -"- | 0,0 | 40,3 | 97,6 |
|  | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное |  | 0,0 | 40,3 | 97,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 0,0 | 40,3 | 97,6 |
|  | 3 - 5 этажное |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоэтажное |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 19,9 | 27,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 35 | 110 | 160 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 264 | 300 | 420 |
| 4.3 | Поликлиники | -"- | 0 | 70 | 70 |
| 4.4 | Больничные учреждения | посещ. в смену | 0 | 50 | 50 |
| 4.5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | койко-мест | 0 | 300 | 300 |
| 4.6 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 120 | 400 | 700 |
| 4.7 | Предприятия торговли, всего | мест | 116 | 636 | 966 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 80 | 130 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | тыс. шт. | 0 | 15 | 23 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | протяжённость улично-дорожной сети | км | 8,90 | - | 23,30 |
|  | плотность улично-дорожной сети | км/кв.км | 3,33 |  | 8,66 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 2,14 | 2,14 | 4,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | автобус | -"- | 2,47 | - | 5,6 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 51,5 | - | 56,41 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | Нет данных | 735 | 1120 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории: |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | куб.м/сут | - | 742,445 | 1462,017 |
| 6.2 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | - | 434 | 736 |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление газа - всего | куб.м/год | - | 2887500 | 5400000 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  |  |  |
| 6.6 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 630 | 960 |
| 6.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | нет данных | 0,63 | 0,96 |

- Приложение 1

Перечень учреждений, функционирующих на территории с. Новомошковское на 01.10.2014 г.

| Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  |
| ООО «Агро плюс» | пер. Светлый, 5 |
| ИП «Пальчиков Сергей Васильевич» | ул. Мира, д. 11, кв. 2 |
| Обрабатывающие производства |  |
| ООО ТПФ «Русский лес» | пер. Школьный, 17/2 |
| Филиал ООО «Лес строй» | пер. Светлый, 3 |
| ИП Шипилова Т.Д. | ул. Центральная, 3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |
| МУП «Новомошковское ЖКЖ» | ул. Коммунальная, 11 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  |
| ИП «Продукты» | пер. Школьный, 14 |
| ИП «Продукты» | ул. Центральная, 12/1 |
| ИП «Продукты» | ул. Центральная, 19 |
| ООО «Виктория» | пер. Школьный, 14 |
| ООО «Виктория» | ул. Центральная, 19 |
| ИП Князева А.Ю. | ул. Коммунальная, 10 |
| ООО «Дарья» | ул. Коммунальная, 10 |
| Связь |  |
| ФГУП Новомошковское отделение свзи | ул. Центральная, 6/2 |
| ОАО «Сибирьтелеком» Новомошковский филиал | ул. Центральная, 6/1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  |
| Администрация Новомошковского сельсовета | ул. Коммунальная, 11 |
| Образование |  |
| МБОУ Новомошковская СОШ, структурное подразделение детский сад | ул. Центральная, 7 |
| МБОУ Новомошковская СОШ | пер. Школьный, 3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| Новомошковский ФАП | ул. Коммунальная, 4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| МУК «Новомошковское КДО» Новомошковский СДК | ул. Центральная, 4 |
| МБУ Мошковская библиотечная система | ул. Коммунальная, 11 |

- Карты растры проекта генерального плана      (формат А3)

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.